Технические характеристики

	Рабочая частота:
	50 кГц

	Аккумулятор:
	литиевый (3,7 В, 18650)

	Время непрерывной работы:
	более 20 часов

	Зарядка:
	DC5V / 0,8 A / Type-C

	Разъём для наушников:
	3,5 мм (mini-jack)

	Автовыключение:
	15 минут бездействия

	Рабочие условия:
	от 0 °C до +50 °C, влажность 10–80 %

	Условия хранения:
	от –20 °C до +55 °C, влажность 10–70 %

	Материал корпуса:
	ABS-пластик

	Размер:
	420 × 78 × 45 мм

	Комплектация:
	металлоискатель, инструкция, кабель Type-C



Примечание: Звуковой или вибрационный режим существенно влияют на энергопотребление. Фактическое время автономной работы зависит от интенсивности использования устройства. 


Меры предосторожности
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь
с правилами безопасности и инструкцией по эксплуатации.

1. Запрещается самостоятельно вскрывать или ремонтировать прибор, а также вносить в него какие-либо изменения.

2. Не используйте устройство вблизи оборудования, чувствительного к электромагнитному излучению, а также во взрывоопасных
и пожароопасных средах.

3. Не выбрасывать с бытовым мусором. Утилизировать
в соответствии с законодательством РФ.

4. Не бросайте прибор в огонь — это может привести 
к непредсказуемым последствиям.


Руководство пользователя


[image: image1.jpg]




Компактный металлоискатель
OT-VNP45
Ручной металлоискатель OT-VNP45 предназначен для быстрого обнаружения металлических предметов. Подходит для досмотра общественных местах, на производстве, складах, мероприятиях
и в зонах контроля доступа.
Встроенный аккумулятор: долгая работа без зарядки
6 уровней чувствительности: точная настройка под разные задачи
Звук + вибрация + наушники: работа в шумной среде
Разъём 3.5 мм: поддержка подключения наушников
Автоотключение: экономия заряда при простое
Прочный ABS-корпус: устойчивость к давлению и ударам

Описание прибора
            [image: image2.jpg]S @_:;
N vﬁ TITTm|
@\ @ ©






	① Зона обнаружения
	⑥ Кнопка звук/вибрация

	② Индикатор силы сигнала         
	⑦ Разъем для наушников 

	③ Индикатор питания         
	⑧ Динамик

	④ Кнопка питания               
	⑨ Разъем зарядки Type-C)

	⑤ Кнопка чувствительности
	


Управление

· [image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


 Кнопка питания: Нажмите для включения устройства; нажмите ещё раз для выключения. После включения светодиодные индикаторы отобразят текущий уровень заряда батареи
Кнопка чувствительности: Нажмите для переключения уровня чувствительности. После переключения светодиодные индикаторы отобразят текущий уровень чувствительности. 
·  Кнопка звук/вибрация: Нажмите для переключения между     звуковым и вибрационным режимом.
Инструкция по эксплуатации 

Включение и подготовка

Нажмите кнопку питания — загорится зелёный индикатор. Через 1 секунду прибор готов к работе. 

Сканирование

Возьмитесь за ручку и проведите чувствительной поверхностью вокруг объекта. При обнаружении металла прибор подаст звук или вибрацию, а также зажжётся сигнальная индикация. Чем крупнее металл и ближе расстояние, тем сильнее сигнал. 

Чувствительность

Нажмите соответствующую кнопку для выбора нужного уровня. Прибор запоминает настройку до следующего включения.

Звук / вибрация

Нажимайте кнопку для переключения между режимами.

Наушники

Поддерживаются наушники с разъёмом 3,5 мм. При подключении встроенный динамик отключается. 

Зарядка
Если прибор не включается или индикатор горит красным — зарядите аккумулятор. Используйте адаптер DC5V / от 0,8A и кабель Type‑C.

Во время зарядки индикатор красный, после полной зарядки — зелёный. Не оставляйте прибор надолго подключённым к зарядке.
	Сила сигнала
	отображается с помощью 6 красных индикаторов

	Переключение чувствительности 
	красный сигнальный индикатор мигает дважды, показывая текущий уровень чувствительности

	Включение, нормальный заряд
	ндикатор питания горит зелёным; количество индикаторов соответствует уровню заряда аккумулятора

	Включение, низкий заряд 
	индикатор питания горит красным, напоминая о необходимости зарядить прибор

	Зарядка
	синий индикатор мигает, указывая на процесс зарядки

	Полная зарядка
	все синие индикаторы горят постоянно


                                         -2-                                                                          -3-

                                   - 4-                                                                          - 1-


