Указания по монтажу оборудования ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать это оборудование в непосредственной близости от базовой станции GSM! Устанавливать это оборудование должен квалифицированный персонал, имеющий необходимые знания и опыт монтажа!

Правильный выбор места установки и размещения оборудования имеет решающее значение для достижения максимальной эффективности.

Кабель в системе используется коаксиальный с волновым сопротивление 50 Ом

- Измерительное оборудование

При установке усилителя сотового сигнала, для определения уровней сигналов, настоятельно рекомендуется применение измерительного оборудования

- анализатора спектра сигналов либо измерителя напряжённости поля. Допустимо применение мобильного телефона, включенного в режиме NET Monitor. Менее информативным является контроль уровня сигнала по показателю уровня сигнала мобильного телефона использующегося в обычном режиме.

- Установка наружной антенны

Оптимальным местом установки наружной антенны является крыша здания или открытое место, не затеняемое другими зданиями. Кроме того, необходимо выбирать место, удобное для монтажа и дальнейшего обслуживания. Антенна должна быть удалена от излучающих и токопроводящих объектов, а также от линий передачи высокого напряжения. Необходимо предусмотреть грозозащиту антенны и её надёжное заземление. Места подключения коаксиального кабеля к антенне должны быть защищены от проникновения пыли и влаги. При установке наружной антенны необходимо определить направление максимального сигнала, поступающего от базовой станции и соответственно сориентировать антенну в горизонтальной и вертикальной плоскости, ориентируясь на показания измерительного прибора и состояние светодиодных индикаторов

ВАЖНО!

Минимальное расстояние в горизонтальной плоскости между наружной и внутренней антеннами должно быть более 20м для всех моделей  репитеров. Для предотвращения аварийного режима самовозбуждения из-за паразитной связи между наружной и внутренней антеннами, они должны быть разнесены более чем на 6м в вертикальной плоскости. Внешняя антенна никогда не должна быть направлена на внутреннюю.

- Установка внутренней антенны

Место установки внутренней антенны также является важным фактором. Неверно выбранное место установки внутренней антенны может привести к паразитному самовозбуждению оборудования, которое зачастую трудно выявить. Для контроля равномерности распределения сигнала рекомендуется использовать индикатор напряжённости поля соответствующего диапазона, либо мобильный телефон с заранее проверенным указателем уровня сигнала. Уровень сигнала желательно проконтролировать в самых отдалённых углах помещения, особенно если помещение нестандартной планировки. Внутреннюю антенну можно крепить к стене, потолку и прочим устойчивым поверхностям. Допустимо устанавливать антенну излучаемым элементом вниз, как показано на рисунке. Высота установки антенны в помещении должна быть около 2-х метров от уровня пола. После завершения установки внутренней антенны необходимо проверить надёжность подключения коаксиального ВЧ кабеля к антенне и принять меры, исключающие случайное разъединение разъёмов кабеля и антенны. Кроме этого, необходимо избегать резких перегибов кабеля и не допускать радиуса изгиба менее 75мм.

- Установка усилителя GSM сигнала

Ретранслятор GSM необходимо устанавливать в сухом месте с достаточной циркуляцией воздуха, как можно дальше от источников тепла. Избегайте помещений с повышенной влажностью. Для удобства монтажа и обслуживания необходимо предусмотреть достаточное (не менее 50 мм) свободное пространство вокруг корпуса усилителя. При установке оборудования необходимо соблюдать Правила безопасности электромонтажных работ. Габаритно-установочные размеры корпуса усилителя указаны на рисунке. Перед первым включением усилителя необходимо убедится в правильности и надёжности подключения разъёмов наружной и внутренней антенн к прибору. Кроме того, необходимо закрепить коаксиальные ВЧ кабели, избегая резких изгибов и натяжения.

- Важные особенности монтажа

Так как усилитель сотового сигнала предназначен для одновременного усиления сигналов в широкой полосе частот

– необходимо обратить внимание на некоторые особенности монтажа такого оборудования.

1. Если в точке установки GSM репитера присутствуют сигналы нескольких операторов сотовой связи с разным уровнем сигнала, оборудование будет работать с самым сильным сигналом. Система автоматической регулировки усиления прибора может снижать усиление прибора на 35 дБ, поэтому более слабый сигнал других операторов окажется «забитым». В этом случае необходимо использование более остронаправленных антенн, точно направленных на источник слабого сигнала. Кроме того, возможно потребуется использовать оборудование с меньшим усилением.

2. Обязательно контролируйте качество сигнала и наличие самовозбуждения. Настоятельно рекомендуется использование измерительных приборов!

3. Обращайте внимание на надёжность разделки коаксиального ВЧ кабеля и закрепление разъёмов. Кабель, подключенный к внешней антенне,  должен быть надёжно защищён от попадания влаги и пыли. Рекомендуется использовать профессиональные средства влагозащиты для ВЧ разъёмов.

4. Наружная антенна должна быть закреплена таким образом, чтобы предотвратить попадания влаги и пыли внутрь согласующего устройства антенны.

5. Коаксиальный ВЧ кабель должен быть надёжно закреплён на поверхностях исключающих его натяжение и обрыв. В месте присоединения кабеля к антенне необходимо предусмотреть небольшую петлю, снижающую механическое напряжение кабеля в месте ввода при изменении температуры окружающей среды.

6. При подключении ВЧ разъёмов к оборудованию не прилагайте чрезмерных механических усилий.

7. Избегайте резких изгибов коаксиального ВЧ кабеля, приводящих к возрастанию потерь в кабеле на высоких частотах. Радиус изгиба кабеля должен быть не менее 75мм.

ВНИМАНИЕ! Устанавливать это оборудование должен квалифицированный персонал, имеющий необходимые знания и опыт монтажа!