Руководство по использованию продукта

Описание продукта:

Конструкция продукта

1） порт USB   2） Аудиовидеовход      3） слот для флеш-карты памяти TF                  4）Сброс     5）фиксированный крючок заднего зажима  6）объектив

7）ЖК-дисплей    8）Питание вкл.(выкл.) /экранная заставка 9）динамик

Описание функций кнопок:

1. Интерфейс данных USB

① Используется для подключения ПК для передачи данных;

②используется для подключения внешнего источника питания для зарядки аккумулятора или обеспечения рабочего источника питания.

2. Интерфейс камеры заднего вида с аудиовидеовходом

Подключение интерфейса камеры заднего вида.

3. Слот для флеш-карты памяти TF

Слот карты памяти.

- Сброс

Нажмите кнопку сброса, если приборная панель выйдет из строя.

5. Фиксированный крючок заднего зажима

Установите стационарный видеомагнитофон.

6. Объектив

Объектив видоискателя.

7. ЖК-дисплей

Воспроизведение отображения.

8. Кнопка питания вкл.(выкл.) /кнопка экранной заставки

Короткое нажатие экранной заставки, длительное нажатие включения/выключения питания.

9. Динамик

Воспроизведение видео или аудиофайла для отверстия усиления, звукового напоминания о работе.

Описание специальных функций:

Автоматическое питание ВКЛ./ВЫКЛ.

Камера может автоматически начинать запись при подключении к источнику питания автомобиля и прекращать запись с помощью автосохранения после того, как автомобиль заглохнет.

Петлевая запись без потери секунд

В случае аварии, выхода карты памяти или ослабления блока питания, основные данные изображения могут быть сохранены без потери или повреждения.

Инструкции:

Питание вкл./выкл.

Пожалуйста, выполните долгое нажатие кнопки питания, чтобы включить камеру, нажмите ее еще раз, чтобы выключить камеру.

Примечание: В состоянии низкой мощности видеокамера автоматически выключиться после того, как отобразится низкое напряжение батареи

Видеозапись

Нажмите кнопку «Запись вождения» на главном интерфейсе, а затем нажмите на красный круг в правой части экрана, после чего появится время мигания в левом верхнем углу, означая работу видео.

Режим изображения

В главном интерфейсе нажмите на кнопку «Режим изображения», затем нажмите на белый круг в правой части экрана, и после этого изображение будет завершено.

Управление файлами

Нажмите кнопку «Управление файлами» в главном интерфейсе, нажмите на значок камеры, чтобы просмотреть видео, нажмите на значок камеры, чтобы просмотреть сделанную фотографию. Можно управлять видеофайлами и фотофайлами (блокировка, удаление и т. д.).

Системные настройки

Нажатием кнопки «Системные настройки» на главном интерфейсе, вы можете настраивать камеру в соответствии с вашими собственными требованиями.

Инструкции по зарядке аккумулятора:

Существует три способа зарядки аккумулятора.

1. Зарядка с помощью адаптера питания

2. Зарядка с помощью источника питания машины

Примечание: При неправильном использовании этого продукта и поломки камеры вы можете булавкой нажать кнопку сброса, а затем перезагрузить видеорегистратор.

Характеристики продукта:

| Название продукта | Рекордер камеры автомобиля |
| --- | --- |
| Функции продукта | HD-камера, запись HD-видео |
| Экран дисплея | HD дисплей |
| Объектив | 120° А + уровень высокого разрешения с ультра широкоугольным объективом |
| Формат файла | MOV |
| Разрешение видео | Максимум 1080P |
| Видеоформат | H.264 |
| Циклическая запись | Непрерывная петлевая запись, отсутствие потери секунд |
| Автоматическое включение/выключение питания | Поддержка автоматического зажигания, выключение |
| Время / Дата | Поддержка |
| Режим камеры | 2 миллиона |
| Формат фото | JPEG |
| Карточка памяти | TF (максимальная поддержка 32 Гб) |
| Резервная камера | Поддержка |
| Мониторинг парковки | Поддержка |
| Микрофон | Поддержка |
| Встроенная стереосистема | Поддержка |
| Частота тока | 50 Гц / 60 Гц |
| Интерфейс питания | 5 В 1A |
| Батарея | Встроенная батарея |

Советы и методы по устранению неполадок:

В случае возникновения каких-либо проблем с продуктом при нормальном использовании, пожалуйста, смотрите шаг устранения неполадок, чтобы устранить проблему, как показано ниже:

Не выполняются изображения или запись видео:

Проверьте карту TF памяти на предмет её фиксации.

Видеорегистратор автоматически останавливается во время записи:

Поскольку видеофайл высокой четкости огромен, пожалуйста, используйте высокоскоростную TF-карту, совместимую с SDHC. Высокоскоростная TF-карта имеет логотип C4 или C6

При воспроизведении ваших изображений и видео появляется уведомление «ошибка файла»:

Произошла ошибка при хранении данных TF-карты и привела к тому, что файл неполный. Пожалуйста, используйте функцию «Формат» для переформатирования TF-карты.

Качество видео не чистое:

Пожалуйста, проверьте, есть ли на линзе грязь или отпечаток пальца, и используйте бумагу для протирания линз перед съёмкой.

При съемке неба, воды и других сцен изображение получается очень темным:

В сценарии контраста может быть затронута функция автоматической экспозиции камеры, которая может быть изменена путем настройки значений “EV " в меню настроек.

На фотографиях есть помехи в виде горизонтальных полос:

Это вызвано неправильной частотой источника света. Пожалуйста, установите частоту 50 Гц или 60 Гц в соответствии с местным источником питания

Сбой:

С помощью булавки вы можете нажать на кнопку Сброс и затем перезагрузить видеорегистратор.

Введение функций главного меню:

Разрешение:

Выбор разного разрешения видеозаписи. Чем выше значение разрешения, тем четче и резче качество видео

Качество изображения:

Выбор разной ясности фото. Чем выше значение разрешения, тем четче и резче качество изображения

Петлевая запись:

Вы можете устанавливать её на запись от одной до трёх минут.

Выбор экспозиции:

Он используется для регулировки яркости света в темной среде. Однако, когда экспозиция слишком высока, она будет слишком яркой для распознавания номерного знака. (Рекомендуется вариант 0)

Аудио камеры:

Вы можете выбирать, следует ли записывать звук или нет. Если воспроизведение видео не слышно, пожалуйста, проверьте опцию записи звука, если она выбрана

Монитор парковки:

Он используется для автоматического включения питания и записи, когда автомобиль заглох и вибрирует. Парковочный монитор можно использовать, когда аккумулятор имеет достаточную мощность или подключить каталлобару к автомобильному аккумулятору

Отметка времени:

Если вы используете компьютер для воспроизведения видео, на экране будут отображаться время и дата.

Основной звук:

Выбор звука ВКЛ./ВЫКЛ.

Время и Дата:

Установка времени и даты. Как только батарея разрядится, время и дата восстановят заводские настройки, поэтому вам нужно снова настроить время и дату.

АВТО ВКЛ./ВЫКЛ.:

Камера автоматически выключается в выбранное время, если нет SD-карты или записи

Выбор языка:

Установка требуемого языка.

Частота источника света:

Значение по умолчанию -50 Гц.

Заполняющий свет:

Включите функцию светодиода (этот продукт поставляется с функцией светодиодной индикации)

Заставка экрана:

Откройте эту функцию, видеорегистратор выключит подсветку экрана в течение выбранного времени. И функция видеозаписи нормализуется.

Формат:

Отформатируйте карту памяти (предлагается форматировать карту примерно раз в 15 дней). Если заблокированное видео слишком велико, вы можете удалить все видео сразу.

Примечание: Если есть важные видео, пожалуйста, используйте эту функцию осторожно.

Восстановите заводские настройки:

Если настройка с ошибкой, вы можете выбрать заводские настройки для восстановления системы

Версия прошивки:

На ярлыке партии заводского продукта.